Projektas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ IR JŲ PRIKLAUSINIŲ PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

# 2020 m.                         Nr.1-T-

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 18 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei atsižvelgdama į Anykščių rajono savivaldybės mero 2020 m. sausio 30 d. potvarkį Nr. 1-MP-5 „Dėl darbo grupės rengti Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūros tvarkos aprašą sudarymo“, Anykščių rajono savivaldybės mero 2020 balandžio 6 d. potvarkį Nr. 1-MP-13 ,,Dėl Anykščių rajono savivaldybės mero 2020 m. sausio 30 d. potvarkio Nr. 1-MP-5 „Dėl darbo grupės rengti Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūros tvarkos aprašą sudarymo“ pakeitimo“, Anykščių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūros tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio   24  d. įsakymą Nr. 1-AĮ-761 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių bei jų priklausinių priežiūros paslaugų žiemos laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas yra skelbiamas Teisės aktų registre ir Anykščių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje.

Meras	                                                                                                           Sigutis Obelevičius

L. Kuliešaitė       S. Mačytė-Šulskienė            V. Vitkūnas                  I. Radzevičienė

2020-   -              2020-   -                               2020-   -                       2020-   -

Parengė: M. Trinkūnas

2020-   -

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės

tarybos 2020 m. gegužės     d.

sprendimu Nr. 1-T-

# ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ IR JŲ PRIKLAUSINIŲ PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

I  SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūros tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) skirtas Anykščių rajono vietinės reikšmės kelių, gatvių bei jų priklausinių savininkams (naudotojams) ir rangovams, atliekantiems kelių priežiūrą. Tvarkos aprašas numato pagrindines sąvokas, priežiūros darbų tvarką, reikalavimus, keliamus Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių bei jų priklausinių, esančių Anykščių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse, tinkamai priežiūrai.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūrą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

3. Kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūra vykdoma atsižvelgiant į Anykščių rajono vietinės reikšmės kelių sąrašą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-TS-344 „Dėl Anykščių rajono vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-46 „Dėl patikslintų vietinių kelių ir gatvių sąrašų patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios“, taip pat į Anykščių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-256 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo patvirtinimo“.

4. Anykščių  rajono savivaldybėje už kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūrą ir paslaugų užsakymą seniūnijose, yra atsakingi seniūnai, o Anykščių mieste, Anykščių rajono savivaldybės administracijos atsakingas darbuotojas.

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

5. Kelias – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelią sudaro žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai,  skiriamoji  juosta,  kelio  grioviai,  sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir  transporto eismo apskaitos, apšvietimo bei kiti įrenginiai su šių objektų užimama žeme.

6. Vietinės reikšmės  keliai – keliai, jungiantys rajoninius kelius, gyvenamąsias vietoves, sąvartynus, rekreacijos objektus, lankomus gamtos, kultūros paminklus ir kiti keliai, nepriskirti valstybinės reikšmės keliams.

7. Vietinės reikšmės gatvės – vietinės reikšmės keliai ar jų ruožai, esantys miesto ar  kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje, paprastai turintys pavadinimą.

8. Nuolatinė priežiūra – tai eksploatacinėms charakteristikoms neturintys įtakos darbai. Jie skirstomi į stebėjimą ir apžiūras bei nuolatinės priežiūros darbus.

9. Periodinė priežiūra – tai eksploatacines charakteristikas gerinantys darbai. Jie skirstomi į taisymą, remontą ir atnaujinimą.

10. Defektai – vietinės reikšmės  kelio (gatvės) elementų ar jų dalių trūkumai  (konstrukcijos, medžiagų, darbų technologijos neatitiktis projekto ar  normatyvinių  statybos  techninių dokumentų reikalavimams), kelio elementų (jų dalių) pažaidos, kurių dydžiai viršija leistinuosius pažaidų dydžius. Pagal šiame apraše pateiktus normatyvus, defektams  ir  (arba)  pažaidoms,  nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasties, vertinti vartojama sąvoka ‒ pažaidos.

11. Žvyro danga arba dangos sluoksnis be rišiklių – dangos kontrukcijos dalis, kuri įrengiama iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinių.

12. Kelias (gatvė) be dangos (gruntkelis) – vietinės reikšmės  kelias (gatvė), kurio važiuojamoji dalis yra be tvirtos dangos ir konstrukcijos, jo dėvimąjį skluoksnį sudaro nesurišta mineralinė medžiaga.

13. Vietinės reikšmės kelio (gatvės) taisymas  –  nedidelės apimties ir  žemų kaštų darbai  bei priemonės, paprastai skirti rankiniu ar mechanizuotu būdu vietinės reikšmės kelio (gatvės) elementų pavienėms pažaidoms taisyti: žemės sankasos išplovoms, nuošliaužoms pašalinti, vandens nuleidimo įrenginių pažaidoms, dangų plyšiams, išdaužoms taisyti, pavienių  pažaidų  paviršių apdoroti, nedidelių plotų deformacijoms nufrezuoti ir pan. Kai kurie taisymo  metodai gali būti panaudoti atliekant nuolatinės priežiūros darbus.

14. Remontas (paprastasis remontas) – darbai ir priemonės, dažniausiai  skirti  dangos  konstrukcijai remontuoti ar jos paviršiaus savybėms pagerinti.  Remonto darbai paprastai neviršija 4 cm konstrukcijos storio. Tai yra paviršiaus apdaras, plonų asfalto sluoksnių ar šlamo dangos įrengimas, karštasis regeneravimas kelyje, viršutinio sluoksnio pakeitimas.

15. Atnaujinimas (kapitalinis remontas) – visiškas dangos  konstrukcijos  arba  konstrukcinės  dalies atkūrimas ir pagerinimas (daugiau negu viršutinio skuoksnio). Tai gali būti atlikta  klojant naujus sluoksnius ant esamos dangos, pakeičiant senus sluoksnius naujais  arba  naudojant  šių  metodų kombinaciją.

III SKYRIUS

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ IR JŲ PRIKLAUSINIŲ PRIEŽIŪROS DARBAI

16 Kelių (gatvių) ir jų priklausinių priežiūra skirstoma į nuolatinę ir periodinę priežiūrą.

17. Vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir jų priklausinių priežiūros darbams priskiriama:

- nuolatinė kelio elementų priežiūra vasarą (4,5,6,7,8,9 mėn.) – valymas, šlavimas ir kt.);

- nuolatinė kelio elementų priežiūra žiemą (1,2,3,10,11,12 mėn.) – sniego, ledo nuo kelių (gatvių), tiltų valymas, kelių važiuojamosios dalies barstymas frikcinėmis ir cheminėmis  medžiagomis bei jų mišiniais, darbų organizavimas ir atlikimas pavasario polaidžio metu: vandens  nuo kelio nuleidimas, drenažinių griovelių kasimas, kelio dangos iškilnotų vietų stiprinimas ir kt.;

- tiltų ir vandens pralaidų nuolatinė ir periodinė priežiūra (vandens pralaidų, kanalizacijos, drenažo, greitviečių valymas, smulkių betono konstrukcijų pažaidų taisymas (ištrupėjusios vietos, siūlės ir pan.), tiltų važiuojamosios dalies užtaisymas, atitvarų, turėklų deformacijų ir pažaidų ištaisymas ir kt.);

- kelio viršutinio sluoksnio iš asfalto dangos nuolatinė ir periodinė priežiūra: atsiradusių bitumo dėmių naikinimas, yrančio kelio viršutinio sluoksnio paviršiaus laistymas emulsija, išdaužų, plyšių, įdubų, ištrupėjusių briaunų užtaisymas, kai kurių paviršiaus plotų apdorojimas ir kt.;

- žvyro dangos priežiūra (profiliavimas, skersinio profilio, dangos  stiprio  atkūrimas, pridedant nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių);

- gruntinio kelio priežiūra (profiliavimas, nepridedant nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių). Rekomenduojama atlikti kelių be dangos atnaujinimą (kapitalinį remontą)  įrengiant  viršutinį dangos sluoksnį be rišiklių ant skaldos/ žvyro pagrindo kaip nurodyta projektavimo  taisyklėse, patvirtintose Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 įsakymu Nr. V-16 ,,Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19“, reikalavimuose, o esamą viršutinį gruntkelio sluoksnį laikant kaip  šalčiui  atsparų sluoksnį;

- sankasos nuolatinė ir periodinė priežiūra (griovių valymas, šlaitų stiprinimas, išplovų ir nuošliaužų sutvarkymas kt.);

- pažeistų arba naudojimo laikotarpiu netekusių savo išvaizdos kelio ženklų pakeitimas arba naujų pastatymas, jų valymas;

  - kiti darbai;

IV SKYRIUS

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, GATVIŲ PRIEŽIŪRA

18. Vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūrą sudaro nuolatinis kelių būklės apžiūra, kurios tikslas – nustatyti vizualiai  pastebimus  pokyčius kelių, gatvių naudojimo metu;

19. Anykščių mieste kelių, gatvių apžiūrą atlieka Anykščių rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus atsakingas specialistas (atlieka apžiūrą, ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę ir fiksuoja pažaidas);

20. Anykščių seniūnijose  kelių, gatvių apžiūrą atlieka seniūnijoje atsakingas asmuo (atlieka apžiūrą, ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį ir fiksuoja pažaidas).

21. Kelių gatvių ir jų priklausinių priežiūra vykdoma, atsižvelgiant į Anykščių rajono vietinės reikšmės kelių sąrašą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 18 d. sprendimu 1-TS-344 „Dėl Anykščių rajono vietinės reikšmės kelių sąrašo patvirtinimo ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 24 d. Nr. TS-46 „Dėl patikslintų vietinių kelių ir gatvių sąrašų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ ir į Anykščių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu  Nr. 1-TS-256 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo patvirtinimo“.

- V SKYRIUS

- ASFALTBETONIO DANGOS IŠDAUŽŲ UŽTAISYMAS

- 22. Reikalavimai Asfaltbetonio dangos išdaužų taisymo darbams:

- 22.1.  Pažymėti frezavimo vietą;

- 22.2. Nufrezuoti, išardyti mechaniškai iki 50 mm storio pažeistą asfalto dangą, pakraunant į automašiną ir išvežti į kelius, gatves ir jų priklausinius prižiūrinčios įmonės sandėliavimo aikštelę. Nufrezuotą asfaltą pagal galimybes panaudoti atliekant kitus darbus maišant santykiu iki 30 procentų skaldos, žvyro tūrio.

- 22.3. Išvalyti išfrezuotas vietas, nusausinti, ištepti bitumu.

  - Pakloti asfaltbetonį, išlyginti ir sutankinti. Nauji ir seni asfaltbetonio paviršiai baigus darbus turi būti suvesti ir išlyginti viename aukštyje.

- 22.5. Avarinės išdaužos gilesnės kaip 120 mm Anykščių mieste užtaisomos per 24 valandas, po to, kai Anykščių rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus specialistas, atsakingas už kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūrą, praneša apie tai Rangovui. Jei nėra galimybių užtaisyti avarinių išdaužų per 24 valandas, jos užpilamos skalda ir pastatomi įspėjamieji ženklai, kurie atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Pranešimas apie avarinę išdaužą gali būti pateikiamas el. paštu, telefonu.

22.6. Seniūnijose avarinių išdaužų užtaisymą organizuoja seniūnai. Avarinių iždaužų užtaisymo laikas nereglamentuojamas.

- 22.7. Asfaltavimo darbus atlikti laikantis galiojančių teisės aktų, kokybės, aplinkos, drėgmės ir temperatūros reikalavimų, vadovaujantis  Lietuvos automobilių kelių direkcijos

- prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. patvirtintu įsakymu Nr. V(E)-1 „Dėl kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“ patvirtinimo“.

- 22.8. Atliktiems asfaltbetonio išdaužų remonto darbams, Savivaldybės sąskaita gali būti atlikti laboratoriniai tyrimai asfaltbetonio sudėčiai ir storiui patikrinti.

VI SKYRIUS

PRALAIDŲ ĮRENGIMAS, PRIEŽIŪRA

- Žiedų sandūros gali būti ištrupėjusios iki 10 proc. jų ilgio. Neturi būti atskirų žiedų nusėdimų, trukdančių nutekėti vandeniui, keliančių pavojų sankasos stabilumui.

- Pralaidų įrengimas: perkasti (kelią, gatvę), įrengti plastikinę pralaidą ant sutankinto smėlio pagrindo, užpilti ir sutankinti gruntą aplink vamzdį, atstatyti kelio pagrindus, žvyro dangą, kelkraščius, šlaitus – visas komplektas, be asfalto dangos ardymo ir atstatymo.

- VII SKYRIUS

- ŠULINIŲ DANGČIŲ REMONTAS, VAMZDŽIŲ TIESIMAS

- Šulinių dangčiai turi būti tvarkingi ir stabilūs.

- Šulinio angos paaukštinimas/pažeminimas: demontuojamas esamas dangtis, permontuojami nauji žiedai iki 100 mm aukščio, sumontuojamas esamas arba naujas liukas, atstatomi pagrindai ir kelio danga. Sumontuotas liukas turi atitikti esamos dangos lygį. Liukai turi būti keičiami į tokio paties tipo ir apkrovos liukus, jeigu nenurodoma kitaip.

- Plastmasinių lietaus kanalizacijos šulinių montavimas: iškasti gruntą, sumontuoti dugną, įrengti apsauginį-išlyginamąjį smėlio 0/4 fr. sluoksnį, gofruotą vamzdį, užpilti sutankinant gruntą, sumontuoti trapinį liuką.

- Plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas. Iškasti gruntą, įrengti apsauginį-išlyginamąjį smėlio 0/4 fr. sluoksnį, sumontuoti vamzdžius, užpilti sutankinti gruntą, be dangų ir pagrindų ardymo ir atstatymo. Plastamsiniai įmoviniai vamzdžiai turi būti pritaikyti lauko darbams, montavimui po žeme, S klasės.

- VIII SKYRIUS

- TILTŲ,  LAIPTŲ REMONTO REIKALAVIMAI

- Tiltų turėklai turi būti tvirti, standžiai įtvirtinti. Sulaužytus elementus remontuoti arba keisti naujais. Pagal poreikį metaliniai elementai turi būti dažomi. Prieš dažymą  pašalinti atsilupus dažus, korozijos pažeistas vietas apdoroti antikorozinėmis priemonėmis.

- Ištrupėjusius betoninius elementus atstatyti betonu (C12/15) įrengiant klojinius. Nutrupėjęs apsauginis gelžbetoninių konstrukcijų armatūros betono sluoksnis turi būti atstatomas naudojant apsauginius/remontinius mišinius pagal gamintojo rekomendacijas.

- Šiukšles, purvą, augmeniją, sąnašas valyti pagal poreikį. Valymo darbai turi būti atlikti rankiniu būdu, naudojant aukšto spaudimo vandens srovę.

- Gelžbetoninių konstrukcijų, pamatų, atraminių sienučių apsauginis sluoksnis turi būti atstatomas pagal poreikį. Vandens apsemtas konstrukcijas apsaugoti žvyro skaldos ir riedulių mišiniu, visą paviršių nukloti rieduliais.

- IX SKYRIUS

- PAGRINDŲ ĮRENGIMAS

- Pagrindų įrengimui panaudoti nufrezuotą asfaltbetonio laužą maišant jį iki 30 procentų asfaltbetonio skaldos žvyro mišiniui.

- Važiuojamoje dalyje šalčiui atsparus sluoksnis turi būti įrengiamas ir sutankinamas iki EV2 = 80 MPa.

- Važiuojamoje dalyje skaldos pagrindo iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 fr.  sluoksnis turi būti sutankinamas  iki EV2 = 120 MPa.

- X SKYRIUS

- ŠALIGATVIŲ – PĖSČIŲJŲ DVIRAČIŲ TAKŲ REMONTO/PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

- Gatvės borto permontavimas: demontuojamas senas bortas ir nereikalingi statybiniai mišiniai, atstatomas, sutankinamas smėlio/žvyro/skaldos pagrindų sluoksnis. Bortas montuojamas ant 10 cm sluoksnio betono (C12/15), sutvirtinant betonu iš abiejų pusių. Atstatomas gerbūvis.

- Šaligatvio betoninių  plytelių/trinkelių permontavimas: demontuoti senas plyteles/trinkeles ir statybinius skiedinius, atstatyti, sutankinti smėlio/žvyro/skaldos pagrindo sluoksnius, įrengti 3 cm storio akmens dulkių 0/5 fr. sluoksnį ir įrengti tos pačias arba naujas plyteles/trinkeles.

- Nauji šaligatvių bortai turi būti montuojami ant betono pagrindo, pagal gamintojų rekomendacijas. Naujos betoninės plytelės/trinkelės turi būti įrengiamos ant 3 cm storio sluoksnio akmens dulkių 0/5 fr.

- Visų įrengtų, perklotų plytelių/trinkelių siūlės turi būti užpildytos granito, akmens dulkėmis.

- XI SKYRIUS

- MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ REMONTAS IR PRIEŽIŪRA

- Mediniai pėsčiųjų takų, tiltų elementai turi būti tvirti ir stabilūs. Supuvusius, sulaužytus elementus keisti į naujus tokio paties tipo elementus. Naudoti medieną – pušis, A-B rūšis iki 20 proc. drėgmės, apdorota antiseptikais.

- Esant būtinybei tam tikros medinės konstrukcijos turi būti įrengtos iš giluminiu būdu impregnuotos pušies A-B rūšies medienos.

- Visos tvirtinimo detalės turi būti pritaikytos laukui, sertifikuotos.

XII SKYRIUS

EISMO REGULIAVIMO PRIEMONIŲ PRIEŽIŪRA

- Eismo reguliavimo priemonių priežiūros, remonto ir naujų eismo reguliavimo priemonių įrengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, taisyklėmis ir kitais norminiais dokumentais.

44. Eismo reguliavimo priemonių priežiūros tvarka:

44.1.Už techninių eismo reguliavimo priemonių priežiūrą yra atsakinga eismo reguliavimo priemonių priežiūrą atliekanti įmonė. Ženklai turi būti gerai matomi, švarūs, nuvalyti, apgenėtos šalia šių ženklų esančios medžių šakos, tvirtai pritvirtinti ir teisingai suorientuoti.

44.2. Patikrinamas/sutvarkomas eismo reguliavimo priemonių teisingas suorientavimas,  stabilumas, matomumas (šakų genėjimas). Nurodytas šakų genėjimas atliekamas mažiausiai 2 kartus per metus. Papildomi genėjimai atliekami esant poreikiui.

44.3. Kelio ženklų, sferinių veidrodžių ir stulpelių valymas. Valymas turi būti atliktas mažiausiai 2 kartus per metus. Pirmą kartą iki gegužės mėn. 15 d., antrą kartą per lapkričio mėnesį. Valymą būtina atlikti šlapiu būdu nuvalant visas dulkes ir nešvarumus nepriklausomai nuo ženklo, stulpelio ir sferinio veidrodžio stovio. Valymo darbai priduodami Savivaldybės atstovui. Papildomi gamtinio purvo, nešvarumų valymai atliekami esant poreikiui.

45. Aptikus pavojų keliančius neatitikimus eismo saugumo reguliavimo priemonėse informuojamas Savivaldybės atstovas. Jei dėl blogos, netinkamos, sugadintos eismo saugumo reguliavimo priemonių būklės gali būti tiesiogiai įtakojamas eismo saugumas, gali susižeisti tretieji asmenys, nepriklausomai nuo to, kas aptiko neatitikimus techninėse eismo saugumo priemonėse (neatitikimus gali aptikti eismo reguliavimo priemonių priežiūrą atliekanti įmonė vykdydamas priežiūrą, pranešti seniūnai, Savivaldybės atstovas, pašaliniai asmenys) – nedelsiant apie tai informuojama eismo reguliavimo priemonių priežiūrą atliekanti įmonė ir pašalinami trūkumai. Jei eismo reguliavimo priemonių priežiūrą atliekanti įmonė neturi galimybės nedelsiant pašalinti trūkumų, ji privalo organizuoti konkretaus atvejo reikalavimus atitinkančius laikinus įspėjamuosius ženklus, suorganizuoti ir apriboti transporto ir pėsčiųjų eismą, greitį iki trūkumai bus pašalinti.

XIII SKYRIUS

KELIO ŽENKLŲ REMONTAS, ĮRENGIMAS

46. Kelio ženklai ir jų simbolių spalvos turi atitikti Lietuvos standartą LST EN 12899-1:2008, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-52, Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles bei kitus galiojančius teisės aktus. Skydai tvirtinami prie vamzdinių metalinių atramų, pastatytų ant betono C 16/20 pagrindo arba prie gatvės apšvietimo atramų.

47. Kelio ženklai turi dvigubo lenkimo standumo briaunas, antra pusė nudažyta pilkos spalvos milteliniais dažais.  Ženklai turi būti su RA1, RA2 ir RA3 šviesos atspindžių plėvele, kuri parenkama remiantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. patvirtintu įsakymu Nr. V-52 ,, Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas TRA VŽ 12“.

48. Sulaužyti, pavogti, reikalavimų neatitinkantys įspėjamieji, draudžiamieji, pirmumo ženklai turi būti pakeičiami per 1 darbo dieną, kiti ženklai turi būti pakeisti per 1 mėnesį.

49. Anykščių mieste kelio ženklų pastatymo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 2,20 m, o Nr. 146 – 148 ir 407 – 409 kelio ženklų pastatymo aukštis – 1.0 m. Ženklo pastatymo aukščiu laikomas atstumas nuo pastatymo vietos paviršiaus iki ženklo apatinio krašto įskaitant ir papildomas lenteles.  Kelio ženklai montuojami ant stovų, ant apšvietimo, elektros ir šviesoforų stulpų, ant statinių, atotampų, specialių rėmų, laikinų stovų.

50. Kelio ženklai turi būti pagaminti iš šalto valcavimo cinkuotos skardos, cinko sluoksnio storis 20±5 µkm  arba aliuminio skardos ir atitikti visus jiems keliamus reikalavimus. Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti CE reikalavimus.

51. Kitoje ženklo pusėje turi būti pateikta: ženklo pagaminusios įmonės pavadinimas, ženklo pagaminusios įmonės prekės ženklas, pagaminimo data, standarto žymuo, naudojamos kelio ženklui plėvelės klasė.

52. Kelio ženklo tvirtinimo apkabos ir varžtai turi būti pagamintos iš cinkuotų medžiagų, gamykliškai. Gembę su stovu sujungti varžtais naudojant universalią tvirtinimo detalę, o su pačiu kelio ženklu sujungti užtempti cinkuotos skardos juostą ar naudoti sujungimo detales su varžtais.

53. Montuojamų ir keičiamų kelio ženklų cinkuotiems ir dažytiems paviršiams, sujungimo mazgų suvirinimo siūlėms, medžiagoms turi būti suteikta 5 metų garantija.

54. Kelio ženklų stovus įrengti vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. patvirtintu įsakymu Nr. V-298  ,,Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės PĮT KŽA 08“

55. Kelio ženklų ir sferinių veidrodžių stulpeliai turi būti pagaminti iš cinkuoto vamzdžio, kurių skersmenys ir sienučių storiai turi atitikti nurodytus matmenis: skersmuo 60,3 mm – sienutės storis 2,0 mm. Kelio ženklo stulpelio viršus turi būti uždaromas dangteliu, kad nepatektų drėgmė.

56. Sumontuoto kelio ženklo, sferinio veidrodžio paviršiaus nuokrypis matuojant prošvaistę po pridėta 2 metrų ilgio liniuote neturi viršyti 3 mm visą garantinį laikotarpį.

57. Stulpai turi būti pakankamai įgilinti, įbetonuoti naudojant C 16/20 betoną ir stabilūs. Stabilumas tikrinamas rankomis judinant į šonus. Stulpas turi būti stabilus ir nejudėti. Baigus darbus atstatyti gerbūvį, dangas, sutvarkyti aplinką.

XIV SKYRIUS

SIGNALINIAI STULPELIAI

58. Signaliniai stulpeliai bei jų atšvaitai turi atitikti Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašo ir įrengimo taisykles TRAT SST 14, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 20 d. įsakymu Nr.V-69 „Dėl automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašo ir įrengimo taisyklių TRAT SST 14 patvirtinimo“ A grupės signalinių stulpelių ir atgalinių atšvaitų techninius, įrengimo reikalavimus.

59. Signaliniai stulpeliai su vertikaliu ženklinimu ir atšvaitais skirti kelkraščių išorinio krašto žymėjimui, kad jis geriau būtų matomas tamsiu paros metu ir esant blogoms meteorologinėms sąlygoms. Turi būti pagaminti iš pūsto polietileno, atsparaus UV poveikiui su įlietais juodais intarpais.

60. Stulpeliams turi būti suteikta 5 metų eksploatacijos garantija.

61. Atšvaitai 40×180 mm turi būti pagaminti iš šviesą atspindinčių plėvelių, turinčių labai aukštą šviesos atspindžio koeficientą:

•Baltos spalvos 600 cd/lx*m2;

•Oranžinės spalvos 300 cd/lx*m2;

•Raudonos spalvos 140 cd/lx*m2.

Pastačius/atstačius stulpelį turi būti sutvarkyta aplinka, gerbūvis.

XV SKYRIUS

HORIZONTALUSIS ŽENKLINIMAS

62. Horizontalųjį ženklinimą atlikti vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12, patvirtintomis  Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-389.

63. Ženklinimui naudoti medžiagos: plastikas, kelio dažai. Medžiagos turi atitikti CE ir kitus horizontaliam ženklinimui keliamus reikalavimus. Darbai turi būti atlikti remiantis gamintojo rekomendacijomis.

64. Ženklinimo linijų ir simbolių geometriniai matmenys bei jų atitinkamos proporcijos turi atitikti visus keliamus reikalavimus.

65. Ženklinimo paviršiaus sluoksnis turi būti vienodo storio. Jame turi būti stiklo rutuliukai. Užberti papildomai, tolygiai paskirstyti. Linijų ir simbolių kraštai turi būti tiesūs.

66. Dažai ir plastikas turi būti atsparūs atmosferos poveikiui, atspindėti šviesą, gerai matomi bet kuriuo paros metu,  neslidūs, baltos spalvos.

67. Ženklinimo darbams turi būti suteiktas garantinis terminas: kelio dažams nemažiau kaip 1 m., plastikui nemažiau kaip 2 m.

68. Ženklinimo darbai atliekami stengiantis išvengti transporto grūsčių, vengti darbus pagrindinėse miesto gatvėse atlikti nuo 7 val. iki 18 val.

XVI SKYRIUS

GATVĖS TVOROS, ATITVARAI

69. Visi atitvarai turi būti tvarkingi.

70. Netvarkingi, sulaužyti, nestabilūs, keliantys pavojų atitvarai turi būti remontuojami nedelsiant ir apie tai informuojama eismo reguliavimo priemonių priežiūrą atliekanti įmonė.

71. Standartinio tipo atitvaras. Segmentas 3m.

72. KEE KLAMP tipo atitvarai ir jų detalės turi būti remontuojami, keičiant į tokio paties tipo detales. Visi naujai montuojami gaminiai turi būti gamykliniai, nudažyti poliesterine danga.

73. Pakeitus atitvarų stulpus turi būti atstatytos dangos, gerbūvis.

74. Korozijos pažeisti atitvarai nuvalomi mechaniškai, apdorojami antikorozinėmis medžiagomis, nuskutami atsilupę dažai, senų dažų paviršius pašiaušiamas ir nudažomas. Spalvos parenkamos pagal gamintojo pateiktą spalvos kodą.

XVII SKYRIUS

KELIO, GATVĖS VAŽIUOJAMOSIOS DALIES PRIEŽIŪRA

75. Anykščių rajono seniūnijų vietinės reikšmės keliai pagal seniūnų nurodymus turi būti greideriuojami ne mažiau kaip du kartus iki žiemos sezono. Vietinės reikšmės kelių, gatvių su žvyro danga priežiūra apima gatvių, kelių su žvyro danga profiliavimą, skersinio profilio atstatymą, dangos stiprio atstatymą, atskirose vietose paskleidžiant smėlio-žvyro mišinio. Pirmoje eilėje turi būti greideriuojami tie vietinės reikšmės keliai ir gatvės, kur yra intensyvus eismas, kelias ar gatvė jungiasi su valstybinės reikšmės, krašto ar rajoniniu keliu.

76. Važiuojamoje dalyje ir kelkraščiuose neturi būti gilesnių išdaužų, provėžų bangų, aukštesnių kaip 100 mm. Šių defektų pašalinimui žvyrkeliai turi būti profiliuojami iki žiemos sezono ne rečiau kaip kas 2–3 mėnesius.

77. Žiemos sezono metu sniegas nuo kelių seniūnijose valomas pagal seniūnų nurodytą eiliškumą. Iki 7.00 val. turi būti nuvalyti tie keliai, privažiavimai, kuriais vežami moksleiviai į mokyklas, keliai iki ambulatorijų ir kt.

78. Visi kiti keliai ir kitos teritorijos, kurios valomos pagal seniūnų nurodymą, nustojus snigti (ar nustojus pūgai) turi būti nuvalytos ne vėliau kaip per 72 valandas.

79. Apledėjus keliams pirmiausia barstyti pavojingiausius eismui kelio ruožus (stačias įkalnes, staigius posūkius).

80. Miesto gatvės, šaligatviai, automobilių stovėjimo aikštelės, autobusų sustojimo stotelės turi būti nuvalytos nuo sniego ir/ar pabarstytos slidumą mažinančiomis priemonėmis iki 7.00 val.

81. Žiemos sezono metu gatvės važiuojamoji dalis autobusų sustojimo vietoje turi būti nuvalyta nuo sniego iki gavės borto.

82. Miesto gatvės slidumą mažinančiomis priemonėmis barstomos  5 m plotyje.

XVIII SKYRIUS

ŠALIGATVIŲ - PĖSČIŲJŲ DVIRAČIŲ TAKŲ PRIEŽIŪRA

83. Gatvių šaligatvių, takų danga kartu su važiuojamąją dalimi palei gatvės bortą turi būti valoma nuo šiukšlių ir atsitiktinių daiktų.

84. Žiemą šaligatviai turi būti valomi nuo sniego ir barstomi slidumą mažinančiomis priemonėmis. Anykščių miesto gatvių šaligatviai turi būti barstomi specialiu tirpinimo mišiniu.

- Šaligatviai, pėsčiųjų - dviračių takai turi būti nuvalyti nuo šiukšlių, sniego ir

pabarstyti iki 7.00 val., o išeiginėmis ir švenčių dienomis iki 8.00 val. Prisnigus ar esant apledėjimui šaligatviai turi būti valomi ir barstomi papildomai.

XIX SKYRIUS

VISUOMENINIO TRANSPORTO LAUKIMO PAVILJONŲ PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

86. Visuomeninio transporto laukimo paviljono valymas, suoliuko nuvalymas, šiukšlių dėžės išvalymas – kiekvieną dieną;

- Visuomeninio transporto laukimo paviljono konstrukcijų nuvalymas, vieną kartą per mėnesį. Paviljono stogelio valymas, vieną kartą per 6 mėn.

- Visuomeninio transporto laukimo paviljono stiklų keitimas naujais jei jie buvo sudaužyti. Stiklas turi būti pakeistas per 14 dienų, sumontuotas pagal keliamus reikalavimus paviljonams ir gamintojo rekomendacijas.

XX SKYRIUS

ŠIUKŠLIŲ DĖŽIŲ, ESANČIŲ PRIE GATVĖS ŠALIGATVIŲ, PRIEŽIŪRA

- Šiukšlės iš šiukšlių dėžių surenkamos ir išvežamos 3-6 kartus per savaitę.

- Visos surinktos sąšlavos ir šiukšlės iš gatvių ir šiukliadėžių (urnų) turi būti išvežamos į savartyną. Artimiausias regioninis savartynas yra Mockėnų kaime, Utenos rajone.

XXI SKYRIUS

PAKELĖS KRŪMŲ  KIRTIMAS IR ŽOLĖS PJOVIMAS

91. Pakelės krūmai augantys kelkraštyje, ribojantys matomumą ir saugų eismą vietinės reikšmės keliuose, gatvėse turi būti pašalinti, vietas, ruožus nurodo seniūnijų seniūnai atsižvelgiant į turimą finansavimą.

92. Pakelės krūmų kirtimas apima tik kelio juostoje apaugusius krūmus.

93. Pakelės krūmų kirtimas žemės sankasos šlaituose, griovyje rankiniu būdu:

93.1. krūmų iškirtimas pylimų šlaituose, grioviuose, briaunose rankiniu būdu arba naudojant mažosios mechanizacijos priemones;

93.2. nukirstų krūmų surinkimas į krūvas ir išvežimas.

94. Pakelės krūmų kirtimas žemės sankasos šlaituose, grioviuose  mechanizuotai:

94.1. krūmapjovės paruošimas darbui;

94.2. krūmų kirtimas ir susmulkinimas;

94.3. drožlių paskleidimas ant šlaito.

95. Darbo procesas, skirtas žolei pjauti mechanizuotai ir rankiniu būdu: žolės pjovimas, naudojant mechanizmus su žolės pjovimo ir smulkinimo įranga.

XXII SKYRIUS

KELKRAŠČIŲ PRIEŽIŪRA

- Kelkraščių priežiūros darbai turi būti atliekami  vadovaujantis seniūnijų seniūnų nurodymais iki žiemos sezono.

- Kelkraščių išoriniuose kraštuose neturi būti paaukštėjimų ir išplovų. Leistinas paaukštėjimas gali būti iki 10 cm, netrukdantis nutekėti vandeniui. Kelkraščio plotis formuojamas pagal esamą kelkraštį, kuris gali būti 0,5–1,0 metras.

- Kelkraščiuose iškilusių briaunų (kelių su žvyro ir asfalto danga)  didesnių kaip 15 cm aukščio nukasimas eskavotoriais ir transportavimas, o mažesnių kaip 15 cm nustūmimas autogreideriu.

- Išplovų ir nuošliaužų sutvarkymas, skirtas nuošliaužoms sutvarkyti ir išplovoms užlyginti tokios pačios rūšies atvežtiniu gruntu pylimų šlaituose (kelių su žvyro ir asfalto danga):

  - Nuslinkusio grunto išvežimas, jei yra griovys, jei nėra griovio – paskleidimas, bermos suformavimas;

  - Atvežto grunto, prireikus smėlio ir žvyro mišinio išpilstymas;

  - Grunto paskleidimas, sankasos briaunos ir šlaito nuolydžio suformavimas pagal leistinus nuokrypius;

  - Grunto sluoksnių sutankinimas.

100.  Darbo procesas, skirtas iškasų šlaitams tvarkyti:

100.1. Nuslinkusio grunto išvežimas;

  - Išplovų užpylimas atvežtu gruntu, prireikus – smėlio ir žvyro mišiniu;

  - Smėlio ir žvyro mišinio sluoksnių sutankinimas.

XXIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

101. Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūros tvarkos aprašą tvirtina Anykščių rajono savivaldybės taryba.

102. Šis Tvarkos aprašas keičiamas, papildomas, pripažįstamas netekusiu galios Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Sprendimo projekto motyvai, tikslai ir uždaviniai:

Šiuo sprendimo projektu siūloma patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių bei jų priklausinių priežiūros aprašą. Aprašas parengtas atsižvelgiant į fizinių ir juridinių asmenų pastabas ir rekomendacijas bei pasikeitusius teisinius aktus, reglamentuojančius vietinės reikšmės kelių priežiūros darbų pagal pasikeitusią finansavimo tvarką. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų negalima naudoti Savivaldybei priklausančių gatvės elementų, esančių valstybinės reikšmės kelio juostoje (šaligatvių priežiūra, lietaus nuotekų tinklų ir kt. gatvės elementų remontui ir priežiūrai). Todėl Savivaldybė turės skirti ir jau skyrė daugiau lėšų šių statinių remontui ir priežiūrai. Ankstesnis 2015 m. lapkričio 24 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr.1-AĮ-761 ,,Dėl Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių bei jų priklausinių priežiūros paslaugų žiemos laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“, aprašas numatė kelių, gatvių bei jų priklausinių priežiūrą tik žiemos laikotarpiu. Naujame apraše numatyta kelių, gatvių bei jų priklausinių priežiūra ištisus metus.

2. Teisinis reglamentavimas:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Anykščių rajono savivaldybės mero 2020 m. sausio 30 d. potvarkis Nr. 1-MP-5 „Dėl darbo grupės rengti Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūros tvarkos aprašą sudarymo“, Anykščių rajono savivaldybės mero 2020 balandžio 6 d. potvarkis Nr. 1-MP-13 ,,Dėl Anykščių rajono savivaldybės mero 2020 m. sausio 30 d. potvarkio Nr. 1-MP-5 „Dėl darbo grupės rengti Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių ir jų priklausinių priežiūros tvarkos aprašą sudarymo“ pakeitimo“

3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės:

Nepritarus sprendimo projektui negalėsime tinkamai organizuoti Savivaldybės vietinės reikšmės transporto infrastruktūros objektų priežiūros.

4. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (esant galimybei, nurodomos preliminarios sumos, išlaidų sąmatos, skaičiavimai):

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo ir Savivaldybės lėšos.

5. Informacija apie atliktą antikorupcinį vertinimą: Teisės akte nenumatoma reguliuoti visuomeninių santykių, susijusių su LR Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatytais veiksniais, todėl teisės aktas nevertintinas antikorupciniu požiūriu.

6. Informacija apie teisinio reguliavimo poveikio vertinimą: Nevertinamas.

7. Informacija apie administracinės naštos mažinimo vertinimą: Administracinės naštos asmenims ir ūkio subjektams vertinimas (tik norminio pobūdžio projektams); 7.1. Ar projekte numatomi papildomi informaciniai įpareigojimai asmenims ar ūkio subjektams? Nurodykite numatomą jų poveikį.; Nenumatomi. 7.2. Ar projekte numatant papildomus informacinius įpareigojimus vieniems subjektams, jie mažės kitiems? Nurodykite numatomą poveikį.; Nenumatomi. 7.3. Ar projektu numatoma atsisakyti informacinių įpareigojimų asmenims ar ūkio subjektams? Nurodykite numatomą jų poveikį.; Nenumatoma.

8. Kiti paaiškinimai:

Nėra.

9. Sprendimo vykdytojai, įgyvendinimo (vykdymo) terminai:

Anykščių rajono savivaldybės administracija.

10. Projekto iniciatorius, rengėjas ir/ar pranešėjas:

Projekto iniciatorius – Statybos skyrius. Rengėjas – Statybos skyriaus specialistas Mindaugas Trinkūnas. Pranešėjas – Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas, laikinai atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas, Valentinas Vitkūnas.